MIKROPLAST I FJORDEN

Aktivitet styres af naturvejleder ombord på Kutlingen

FORMÅL

Formålet med denne øvelse er, at undersøge om der findes mikroplast i Roskilde Fjord. Eleverne skal ud på vandet med miljø- og formidlingsbåden Kutlingen.

INDEN TUREN

Læs udleveret materiale, undersøg vejrudsigten og tilpas jeres tøj efter vejret. Husk, at der altid er koldere på vandet.

DET SKAL I BRUGE OMBORD PÅ BÅDEN

- 5 liters spand evt. med reb

- 1 beholder med låg til prøven

- Plankton-net

DETTE SKAL I BRUGE I LAB EFTER TUREN

- Kolbe

- Tragt med filterpapir

- Petriskål

- Spids pincet

- Stereolup

- Resultatskema og blyant

VANDPRØVE

SÅDAN GØR I

- Find et eller flere steder hvor I vil tage jeres vandprøve

- Hæld total 100 liter igennem plankton-nettet (Dvs. 20 spande fulde)

- Planktonnettets beholder tømmes i beholderen til sidst

- Gem prøven til nærmere analyse

HYPOTESER

Opstil en begrundet hypotese på baggrund af det I ved om plastikforurening og Roskilde fjord.

Tror I, at der er mikroplast i vandet fra Roskilde Fjord? ________________________________

Hvorfor? ____________________________________________________________________

Tror I, at der er mikroplast i sandet fra kysten til Roskilde Fjord? ________________________

Hvorfor?_____________________________________________________________________

ANALYSE AF VANDPRØVER I LAB (Denne del køres efter frokost)

SÅDAN GØR I – SÆT HAK NÅR I HAR UDFØRRT ET TRIN

- Lav vandprøverne

- Filtrer prøven fra fjorden gennem en tragt med filterpapir, ned i en kolbe.

- Læg filterpapiret i en petriskål

- Undersøg filterpapiret under lup/i stereolup.

- Kig efter plastikstykker på filterpapiret

- Skriv jeres resultat i tabellen nedenunder

- Skriv jeres resultater på den samlede tavle som anvist af naturvejlederen

| Lokalitet: Dato: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Var der plastik i prøven? (Skriv ja eller nej) | Beskrivelse (tegn hvordan plastikstykkerne ser ud) |
| Prøve fra vand |  |  |
| Prøve fra land |  |  |

- Gentag trinene med prøven fra land

RESULTATER